NH5x7xHP

F/W update SOP v1.5

2021/06/23  Version:14 updata Bios Flash Step 新舊版(Realtek Lan/Intel Lan)判斷

CMOS LOST MODE

- Clear Cmos Battery / COMS BATTERY FRIST TIME SET IN M/B

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC |
| 2 | 系統POWER ON |
| 3 | 系統 自動關機一次再重開機 |
| 4 | 使用”F2 ”key進入系統SETUP首頁，選擇Setup Utility做”F9 ”key Load Optimal Defaults Press YES 後”F10 ”key Exit Saving Changes Press Yes ,System will coldboot . |

UEFI SHELL MODE

- Update BIOS only：

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC. |
| 2 | 開機到Shell 環境. |
| 3 | 到ALL資料夾下,執行BiosUpdate.nsh |
| 5 | Insyde Flash Tool 載入Flash image後系統會重開機 |
| 6 | 自動進入flash的畫面,結束SYSTEM自行關機 |
| 7 | AC/DC插拔後, 再按power button 開機 |
| 8 | 系統因變更, 可能需會有3~4次Reboot 直到出現Logo畫面會再做一次Cold boot. (依系統或更新BIOS 設定需求.) |
| 9 | 使用”F2 ”key進入系統SETUP首頁，選擇Setup Utility做”F9 ”key Load Optimal Defaults Press YES 後”F10 ”key Exit Saving Changes Press Yes ,System 會自動關機再開 |

- Update BIOS + ME：

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC。 |
| 2 | 開機到Shell 環境。 |
| 3 | 到ALL資料夾下,執行MeSet.efi 系統會重新開機,再一次到ALL資料夾下。 注意事項: - Meset.efi 會讓系統自動關機再開機, 系統自動再開機時請勿進入其他設定畫面如按”F2”進入CMOS Setup item; 按F7 進入Bootable select Menu, 進入其他bootable device;.等停留動作, 干擾F/W Update 流程, 務必讓ME/BIOS 更新確實完成. USB device不可接在TBT type C port上執行MeSet, 否則系統會自動重啟後再自動關機 |
| 4 | 執行MEUpdate.nsh。 |
| 5 | 重開機後會自動進入flash畫面 |
| 6 | flash結束後系統自動關機 ,再AC/DC插拔 |
| 7 | 按power button 開機. |
| 8. | 系統因變更, 可能需會有一次(CML need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.) System 自動關機 再開機. |
| 8 | 使用”F2 ”key進入系統SETUP首頁，選擇Setup Utility做”F9 ”key Load Optimal Defaults Press YES 後”F10 ”key Exit Saving Changes Press Yes ,System will coldboot . |

3.	TOOL EOLTEST.NSH.:Check EOL Passed

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 開機到Shell 環境 |
| 2 | 執行EOLTEST.NSH SYSTEM WILL SHOW “TXEManuf Operation Passed” |
| 3 | ME LOCK OK |

4.	TOOL Txeinfo.efi: ( tool為TxeINFO.efi,Check Txe Status)

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC |
| 2 | 開機到Shell 環境 |
| 3 | 執行Meinfo -page |

WINDOWS MODE

- Update BIOS only：

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC |
| 2 | 開機到Windows 64bit環境 |
| 3 | 到ALL資料夾下,執行WBIOSUpdate.exe |
| 4 | 會出現詢問是否要重開機視窗，選擇OK. |
| 5 | 重開機後會自動進入flash畫面 |
| 6 | flash結束後系統自動關機 ,再AC/DC插拔 |
| 7 | 按power button 開機. |
| 8 | 使用”F2 ”key進入系統SETUP首頁，選擇Setup Utility做”F9 ”key Load Optimal Defaults Press YES 後”F10 ”key Exit Saving Changes Press Yes ,System will coldboot . |

- Update BIOS + ME：

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC |
| 2 | 開機到Windows 64bit環境 |
| 3 | 到ALL資料夾下,執行WMeset.exe(RUN AS ADMIN)，系統自動reboot ( PVT Phase以前可不執行此步驟) USB device不可接在TBT type C port上執行WMeset, 否則系統會自動重啟後再自動關機 |
| 4 | 開啟command prompt(RUN AS ADMIN), 到BIOS資料夾下,執行WMEUpdate.exe |
| 5 | 會出現詢問是否要重開機視窗，選擇OK. |
| 6 | 重開機後會自動進入flash畫面 |
| 7 | flash結束後系統自動關機 ,再AC/DC插拔 |
| 8 | 按power button 開機. |
| 9 | 系統因變更, 可能需會有一次(CML need 3~4)Power Cycle. (依系統或更新BIOS 設定需求.) System 自動關機 再開機. (DC mode無法自動開機,需手動按power button 開機) |
| 10 | 使用”F2 ”key進入系統SETUP首頁，選擇Setup Utility做”F9 ”key Load Optimal Defaults Press YES 後”F10 ”key Exit Saving Changes Press Yes ,System will coldboot . |

3.	TOOL EOLTESTWIN64.bat:

| 1 | 開機到Shell 環境 |
| --- | --- |
| 2 | 執行EOLTESTWIN64.bat SYSTEM WILL SHOW “TXEManuf Operation Passed” |
| 3 | ME LOCK OK |

4.

- TOOL TXEInfoWin64.:( tool為TXEInfoWin64.exe,CHECK TXE STATUS)

| Step | 說明 |
| --- | --- |
| 1 | 插上AC |
| 2 | 開機到Windows 64bit環境 |
| 3 | 執行TXEInfoWin64 –page (RUN AS ADMIN in Command Prompt) |

使用INTEL FLASH TOOL FPT FULL FLASH BIOS SPI ROM 8M 會有下列限制

- 清除Setup menu 設定 Passward

- Smbios Customer DMI String 會被寫成燒入Bios的DMI String

FLASH SOP備註:

1.System do not Support DOS mode flash (Dos mode not in Intel POR)